سوالات متداول :

سوال- فلش دستگاه من پاک شده است، چگونه می توانم فلش دستگاه را از دوباره بارگزاری نمایم؟
سوال- دستگاه من مدل قدیمی ( AJP-2201 ) بوده و قابلیت آپدیت ندارد، چه کار باید بکنم ؟
سوال- هنگام آپدیت دستگاه با خطای نسخه کلون شده مواجه شده و نرم افزار بصورت خودکار بسته می شود؟
سوال- وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنم ، LEDهای دستگاه روشن نشده و رایانه پیغام Unknown Device را می دهد، ایراد از چیست ؟
پاسخ : اگر رایانه هیچ عکس العملی نشان ندهد، امکان دارد که کابل USB شما قطع باشد و یا اینکه درگاه USB شما خراب باشد. برای رفع این مشکل یا کابل USB خود را تغییر دهید و یا اینکه یکی دیگر از درگاه های USB رایانه خود را امتحان کنید. در صورت پاک شدن فلش دستگاه یا مواجه شدن با خطای نسخه کلون شده، شما می توانید به ۲ طریق مشکل خود را حل کنید.
راه حل اول: شما می بایست پروگرامر خود را به گارانتی فروشگاه ارسال نمایید تا فریمور جدید بر روی دستگاه نصب شود. در صورت ارسال به گارانتی و تجدید فریمور، شما می توانید با آخرین نسخه segger پروگرامر خود را آپدیت و بدون هیچ مشکلی از آن استفاده نمایید. برای دریافت اطلاعات از نحوه ارسال به گارانتی به آدرس www.TOS.ECA.ir مراجعه نمایید.
راه حل دوم:  آپدیت مجدد فلش میکرو کنترلر. جهت پروگرام نمودن فلش قدیمی دستگاه باکلیک بر روی اینجا فایل آموزش را دانلود و طبق راهنمای موجود اقدام نمایید. لازم به ذکر است در این روش شما تا نسخه JLinkARM V442a می توانید از نرم افزار segger استفاده کنید و در صورت استفاده از نسخه های بالاتر، با خطای نسخه کلون شده مواجه خواهید شد.

سوال- برای آپدیت دستگاه چه کار باید بکنم؟
پاسخ : برای آپدیت دستگاه کافیست آخرین نسخه نرم افزار J-Flash را دانلود نمایید. هنگامی که وارد صفحه نرم افزار شدید، بر روی Software download کلیک کنید، سپس بر روی Software and documentation pack کلیک کنید، اکنون به دلخواه یک عدد ۹ رقمی وارد کرده و بر روی دکمه کلیک کنید، سپس با تیک زدن گزینه و کلیک بر روی دکمه دانلود، دانلود نرم افزار شروع می شود. بعد از نصب نرم افزار کافیست تا نرم افزار را اجرا و دستگاه را به رایانه وصل کنید. نرم افزار بصورت خودکار دستگاه را شناسایی و درخواست آپدیت می دهد که با تأیید شما فلش دستگاه آپدیت می شود.

سوال- ترتیب پایه های کانکتور جیتک دستگاه به چه شکل است ؟
پاسخ : کانکتور جیتگ موجود بر روی دستگاه، کانکتور استاندارد جیتگ می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل های راهنمای دستگاه (موجود در محل نصب نرم افزار jflash) را مطالعه نمایید

سوال- هنگام پروگرام نمودن سری LPC23XX از طریق نرم افزار KEIL دچار مشکل شده و قادر به پروگرام و دیباگ نمودن سخت افزار خود نیستم، تنظیمات برای رفع این مشکل چگونه است؟
پاسخ : طبق راهنمای موجود در بخش پشتیبانی نرم افزار KEIL می بایست در مواجه با چنین خطایی سرعت پروگرام نمودن را کاهش دهید. در همین زمینه با کلیک بر روی اینجا می توانیدفایل تصویری آموزشی جهت تنظیمات نرم افزار KEIL را دانلود و اعمال نمایید.